HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhajtható tusoló ülőke

V1214519

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ragassza a furatok elhelyezkedését jelző kartonpapírt (A) egy ragasztószalag segítségével a falra (D). Vízszintező (B) használatát javasoljuk, hogy a kartonpapír teljesen vízszintes legyen.  Fúrja be a lyukakat (C) a falba a kartonpapíron (A) megjelölt helyeken.

Távolítsa el a kartonpapírt a falról, helyezze a tipliket a lyukakba (C). A tartókonzol (E) lyukain (C) keresztül csavarja be a csavarokat a tiplikbe. Csavarhúzóval húzza meg a csavarokat, hogy a tartókonzolok stabilan illeszkedjenek a falhoz.

Vegye elő az ülőkét (D), és a tartóelemeit illessze az előzőleg falra szerelt tartókonzolokhoz (E).

A tartókonzolokhoz (E) tartózó csapokat dugja be a tartóelemekbe (G) az ábrán látható irányban. Szorítsa meg az anyát, győződjön meg arról, hogy kellően stabil-e.

A tartókonzol takaró kupakjának felső részét (H) helyezze a konzolok (G) fölé, és a képen látható módon húzza kifelé a széleit. Miután felhelyezte a takaró kupakok felső részeit, győződjön meg arról, hogy jól illeszkednek-e a falra.

Helyezze a tartókonzol takaró kupakjának alsó részét (I) a konzolok (G) alá, úgy, hogy összeilleszthetők legyenek a takarókupak felső részével (H). Ennek érdekében finoman nyomja meg a kupakokat a felső takarókupak szélei közé.

A mellékelt csavarokat csavarhúzó segítségével csavarja be a lyukakba (L), amíg az alsó rész (I) és a fölső rész (H) nem illeszkedik tökéletesen. FONTOS: ne húzza túl a csavarokat!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Amennyiben a felhajtható tusoló ülőke eltörne vagy sérülne az összeszerelés során, ne használja az eszközt. Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, hogy kicserélje a meghibásodott alkatrészt vagy a teljes eszközt.

Mindig győződjön meg arról, hogy a fal kellően erős-e egy ilyen eszköz megtartására.

TISZTÍTÁS

85 C fokon 1 percig autoklávban sterilizálható, mosogatógépben vagy kézzel is mosható nem maró hatású mosószerekkel.

MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG: 110 kg, ne terhelje túl!

MŰSZAKI ADATOK:

A műanyag részek anyagösszetétele: polipropilén

A fém részek anyagösszetétele: szinterezett alumínium és rozsdamentes acél.

JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 2 év jótállást biztosítunk anyag- és gyártási hibákra. A jótállás hatálya alá eső meghibásodások esetében biztosítjuk az eszköz javítását vagy teljes cseréjét. A jótállás nem vonatkozik a helytelen használatból, gondatlanságból eredő károkra és a normál használatból eredő kopásra. A kereskedő pecsétjének szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, ezen jótállási jegy kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:……………………

A KERESKEDŐ PECSÉTJE:

Forgalmazza: Thuasne Hungary Kft.

Budapest, 1117 Budafoki út 60.

Tel./fax: 1209-1143

E-mail: thuasne@thuasne.hu

www.thuasne.hu

Gyártja: Rehab Innovation Srl

Via Privata OTO, 23, 19136 La Spezia

– Olaszország

Őrizze meg az útmutatót!