ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

- ÁGYASZTAL

- (állítható magasságú)

- W0310

Nélkülözhetetlen kiegészítője az állítható magasságú ágyaknak. Az asztallap magasságának állítása egyszerűen, gyorsan és erőfeszítés nélkül megoldható. A négy kerékből kettő fékkel ellátott.

- A tálca maximális teherbírása: 12 kg.

Összeszerelés:

Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes ábrán található alkatrész.

Az egyes részeket az ábrának megfelelően szerelje össze.

1. A tálcát helyezze fejjel lefelé egy sima felületre.

2. A tartó rudat (2) csúsztassa a tálca alján található tokba (5). A lyukak kerüljenek egy vonalba. A 2 csavar és anya segítségével rögzítse a tartó rudat (6) a tokhoz.

3. Illessze be a fekete műanyag szabályozó kart (3) domború oldalával az asztallap felé.

4. A szabályozó kar (3) lyukai kerüljenek egy vonalba a tálca aljához rögzített tokon (5) található lyukakkal, majd csavarral és anyával (4) rögzítse a kart.

5. Helyezze a gördülő talpon található két lyukba a két hengert (10), a két csavart (12) és az alátétet (11).

6. Rögzítse a tartóoszlopot a gördülő talpra a csavarok segítségével.

7. Rögzítse a gördülő kerekeket.

8. Állítsa talpra az ágyasztalt.

9. A tartóoszlopot rögzítő fekete csavart (13) cserélje ki a krómozott csavarra (14).

Figyelmeztetés:

A fekete blokkoló csavart ne távolítsa el az 1-7. lépések megtétele előtt. A tartó rúdon lévő krómozott csavart tilos eltávolítani.

Felhasználás:

Felhasználás előtt ellenőrizze a termék stabilitását, és hogy valamennyi kerék érintkezik-e a talajjal.

A tálca szintjének megemeléséhez húzza a tálcát felfelé. A tartó rúdban lévő rugó ellensúlyként viselkedik, lehetővé téve, hogy a lehető legkisebb energiával változtathassuk a tálca magasságát.  Nyomja lefelé a tálca közepét, hogy meg-győződhessen arról, hogy a tálca magassága megfelelő-e és hogy jól rögzült-e. A tálca leeresztéséhez húzza fel a fekete kart (3), miközben ugyan ezzel a kezével nyomja lefelé a tálcát (vigyázzon, ne az oszloptól távol eső oldalon nyomja le a tálcát!)

Forgalmazza:

THUASNE HUNGARY Kft.

Budapest 1117 Budafoki út 60.

Tel: (36-1) 2091143

www.thuasne.hu

ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

- ÁGYASZTAL

(állítható magasságú)

W0310

Nélkülözhetetlen kiegészítője az állítható magasságú ágyaknak. Az asztallap magasságának állítása egyszerűen, gyorsan és erőfeszítés nélkül megoldható. A négy kerékből kettő fékkel ellátott.

- A tálca maximális teherbírása: 12 kg.

Összeszerelés:

Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes ábrán található alkatrész.

Az egyes részeket az ábrának megfelelően szerelje össze.

1. A tálcát helyezze fejjel lefelé egy sima felületre.

2. A tartó rudat (2) csúsztassa a tálca alján található tokba (5). A lyukak kerüljenek egy vonalba. A 2 csavar és anya segítségével rögzítse a tartó rudat (6) a tokhoz.

3. Illessze be a fekete műanyag szabályozó kart (3) domború oldalával az asztallap felé.

4. A szabályozó kar (3) lyukai kerüljenek egy vonalba a tálca aljához rögzített tokon (5) található lyukakkal, majd csavarral és anyával (4) rögzítse a kart.

5. Helyezze a gördülő talpon található két lyukba a két hengert (10), a két csavart (12) és az alátétet (11).

6. Rögzítse a tartóoszlopot a gördülő talpra a csavarok segítségével.

7. Rögzítse a gördülő kerekeket.

8. Állítsa talpra az ágyasztalt.

9. A tartóoszlopot rögzítő fekete csavart (13) cserélje ki a krómozott csavarra (14).

Figyelmeztetés:

A fekete blokkoló csavart ne távolítsa el az 1-7. lépések megtétele előtt. A tartó rúdon lévő krómozott csavart tilos eltávolítani.

Felhasználás:

Felhasználás előtt ellenőrizze a termék stabilitását, és hogy valamennyi kerék érintkezik-e a talajjal.

A tálca szintjének megemeléséhez húzza a tálcát felfelé. A tartó rúdban lévő rugó ellensúlyként viselkedik, lehetővé téve, hogy a lehető legkisebb energiával változtathassuk a tálca magasságát.  Nyomja lefelé a tálca közepét, hogy meg-győződhessen arról, hogy a tálca magassága megfelelő-e és hogy jól rögzült-e. A tálca leeresztéséhez húzza fel a fekete kart (3), miközben ugyan ezzel a kezével nyomja lefelé a tálcát (vigyázzon, ne az oszloptól távol eső oldalon nyomja le a tálcát!)

Forgalmazza:

THUASNE HUNGARY Kft.

Budapest 1117 Budafoki út 60.

Tel: (36-1) 2091143

www.thuasne.hu